| Name of LAN/WAN | No of hosts needed | No of host bits | subnet mask in prefix format | subnet mask in dotted decimal format | magic no | Network Address | First valid IP | Last valid IP | broadcast IP Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sales(50) | 26 - 2 = 62 62 > 50 | 6 | /26 | 255.255.255.192 | 26 =64 | 10.4.3.0 | 10.4.3.1 | 10.4.3.62 | 10.4.3.63 |
| Helpdesk(20) | 25 - 2 = 30 30 > 20 | 5 | /27 | 255.255.255.224 | 25 =32 | 10.4.3.64 | 10.4.3.65 | 10.4.3.94 | 10.4.3.95 |
| Admin(10) | 24 – 2 = 14 14 > 10 | 4 | /28 | 255.255.255.240 | 24 =16 | 10.4.3.96 | 10.4.3.97 | 10.4.3.110 | 10.4.3.111 |
| Server(6) | 23 – 2 = 6 6 = 6 | 3 | /29 | 255.255.255.248 | 23 =8 | 10.4.3.112 | 10.4.3.113 | 10.4.3.118 | 10.4.3.119 |
| WAN1(2) | 22 – 2 = 2 2 = 2 | 2 | /30 | 255.255.255.252 | 22 =4 | 10.4.3.120 | 10.4.3.121 | 10.4.3.122 | 10.4.3.123 |
| WAN2(2) | 22 – 2 = 2 2 = 2 | 2 | /30 | 255.255.255.252 | 22 =4 | 10.4.3.124 | 10.4.3.125 | 10.4.3.126 | 10.4.3.127 |
| WAN3(2) | 22 – 2 = 2 2 = 2 | 2 | /30 | 255.255.255.252 | 22 =4 | 10.4.3.128 | 10.4.3.129 | 10.4.3.130 | 10.4.3.131 |